“动态变化”可视化的教具创新研究

——以“滑动变阻器”为例

上海市奉贤区尚同中学 张丹红

摘要：针对上教版配套的实验器材中滑动变阻器结构复杂、易误操作等特点，笔者利用转换法，使用简易材料自行设计制作“动态变化”可视化滑动变阻器演示仪，通过小灯发光的位置和个数直观地展示接入电路中电流的路径和电阻的动态变化，该装置具有结构简单、效果明显、操作方便等特点。

关键词：滑动变阻器 演示实验 动态变化 可视化

“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。”郭思乐的《教育走向生本》中也提到“新的教育理想，首先是培养具有创新精神和创新能力，以及与知识经济相适应的现代人格的一代。”学生亲其师，才会信其道。具有创新意识和创新精神的教师能够鼓舞、带动新的一代在创新的道路上不断突破前行，在中学物理教学中创新的关键点之一是教具的创新，教具创新的目的是为了更好地在课堂教学中给予学生观察的机会，调动兴趣，促进思维与技能的发展，培养学生的创新意识。

在初中阶段的力、热、声、光、电等现象的教学中，有些现象的动态变化容易观察，如学生可以在探究凸透镜成像规律实验中通过移动光屏观察到像的大小随着像距的改变而放大或缩小，在探究杠杆平衡条件实验中通过改变弹簧测力计的方向观察到力的大小随着力臂的改变而变大或变小，但不是所有现象的动态变化都容易观察，如在使用上教版配套的实验器材滑动变阻器时，由于其结构较复杂，相对比其他元器件多了两个接线柱，故学生在使用时往往出现虽然正确连接但不知道其电流的路径，无法正确通过移动滑片的位置来改变电阻的大小。对于不可见或难以观察的实验现象，许多教育实践者都采用物理学中转换的思想进行了可视化的教具创新研究，如声波演示器将音叉的声信号转换成激光的光信号[1]；液体压强与流速关系的实验装置将不容易看见的液体的流动转换成看得见的各种不同颜色的小笔管的流动[2]。在上述启发下，笔者也利用转换法对滑动变阻器教具做了如下的创新研究，力求电流的路径和电阻的动态变化可视化。

- 探索自制滑动变阻器演示仪的工作原理

在以往讲授滑动变阻器的工作原理时，其原理为电源电压不变的情况下，通过改变接入电路中的电阻长度来改变电路中的电阻大小，从而改变电路中的电流。所以在实际教学中，虽然可以通过有颜色的水的流动、乒乓球的运动来显示滑动变阻器中电流的路径，但难以改变“滑片”的位置，无法观察到由于移动滑片而引起的电路中电流的路径和电阻的动态变化。

上述利用水流和气流来模拟电流路径较难实现，如何将较难的操作转化成易操作且效果明显呢？利用转换法，将电能可以转化为光能，将实验器材的主角选择为可发光的小灯。查阅相关资料，发现以光的形式展示电流路径的自制滑动变阻器均利用了将电能转化为光能的原理，使得电流的路径显现，有的增大了滑动变阻器的体积大小，将LED灯和电阻串联缠绕在滑动变阻器的瓷管上作为电阻丝线圈，如图1所示[3]，有的在原有金属杆和电阻丝线圈部分安装LED灯显示电流路径，如图2所示[4]，也有的把发光二极管、变压器、覆铜板等相关器材固定在支架上，如图3所示[5]，以上自制滑动变阻器都做到了将较难的操作转化为可视性的操作，但是体积较大，不易携带，制作较为复杂，为此笔者作了进一步的更新。

图5结构示意图

图4滑动变阻器演示仪原理简图

D

B

C

A

P

图1                            图2                              图3

设计本滑动变阻器演示仪的目的是为了在教学中，学生可以观察到接线柱的连接方式不同，其电流的路径不同，接入的电阻大小不同，旨在理解滑动变阻器的使用原理，故在设计时化繁为简，突出滑动变阻器的使用原理，其设计如下图4所示，在接线柱C、D两端各安置一个小灯表示接线柱C、D，AB段安置若干小灯作为电阻丝线圈，CD与AB之间用滑片连接，通过移动滑片来改变接入电路中串联的小灯的个数来改变电阻，灯泡的亮暗显示电流的路径，其原理与滑动变阻器结构示意图图5相似。

- 探索自制滑动变阻器演示仪的操作历程

（一）器材的选择

首先选择的是10mm圆头、额定电压均为2~3伏左右的发光二极管来显示电流的流向，用发光二极管来显示电流的流向非常直观，且发光二极管具有以下特点：①学生在上教版八年级劳技课程中学习过发光二极管，较为熟悉；②发光二极管能够发出不同颜色的光，便于观察区分，通过观察绿色发光二极管的个数可以定性判断接入电路中的电阻大小，红色发光二极管代表接线柱A、B、C、D，如下表中所示。③引脚较长，容易焊接。

通过实验发现虽然发光二极管可以显示电流的路径，但需在一定的电压下才能够发光，如下表一实验情景所示：当学生电源连接接线柱A、D，电源电压调节至12伏时，可以发现接入5个二极管可以发光，接入7个则几乎不发光；若增加电压，接入电路的二极管较少时，则电路中电流过大，会导致二极管烧坏，若要使二极管发光，需要不断调节电源电压，在演示实验中较不方便，容易引起电路故障。同时发光二极管具有单向导电性，在更换连接的接线柱时，需仔细观察发光二极管的长短引脚，本装置中发光二极管的正极均在右侧，即电源正极只能连接右侧两个接线柱B、D中的其中一个。

表一

| 电源电压 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验情景 | A C B D | B C D A | C D B A |
| 接入小灯个数 | 红2，绿3 | 红2，绿4 | 红2，绿5 |
| 小灯发光个数 | 红2，绿3 | 绿4，红灯几乎不发光 | 几乎不发光 |

（二）器材的改进

想要使电源电压不变，又要避免二极管烧坏、易耗材等缺点，继续改进，实验器材经选定是额定电压为12伏、额定电功率为20瓦的高亮卤素灯10个，其他主要的制作材料有PVC板（40cm×36cm×4cm）一块，长约34cm左右、外径为5mm、壁厚为0.5mm的空心铜管2根，粗铜丝一根，小木块4个，A4大小磁贴片一块。

- （三）装置说明

图6

一根铜管两端焊接两个小灯作为接线柱C、D，另一根铜管切割成8段，每段4.5cm，如图6所示每两个空心铜管间焊接一个小灯，将小灯串联在电路中，两端的小灯作为接线柱A、B。后将两铜管固定在小木块上，中间用粗铜丝连接作为滑片，再将其整个固定在PVC板上，通过粘贴磁贴片将其放置于黑板或白板上用于演示实验。

- 三、比较自制滑动变阻器演示仪的优势

- （一）结构简单，易自制

- 学生使用的滑动变阻器结构较复杂，其结构自上而下有：金属杆、滑片、电阻丝线圈、瓷管、支架等，制作的滑动变阻器演示实验器材化繁为简，只保留突出了部分重要结构：金属杆，滑片，电阻丝线圈。旨在帮助学生更好理解滑动变阻器的使用原理及使用过程中的电学物理量的动态变化，同时实验器材易得到，制作过程较简单，易自制。

- （二）效果明显，易视化

通过小灯发光的位置和个数可观察接入电路的电流的路径和电阻大小，移动滑片时，也可以直接观察到电阻大小的变化和小灯亮暗程度的变化，效果明显，易观察。

- （三）操作方便，易移动

将小灯等器材固定在贴有磁贴片的PVC板上的目的是让全体学生都可以观察到明显的实验现象，同时PVC板较轻，可以随意移动，放置于黑板上的任意位置，便于演示实验的开展。还可以在电路中增加或减少电学器材，如增加开关、电流表等器材。

- 四、提炼自制滑动变阻器演示仪的创新价值

- （一）电流通过滑动变阻器路径的“可视化”，给予学生观察的机会

如表二中课堂情景所示，通过观察小灯发光的位置可以判断出电流的路径，观察小灯发光的个数可以判断出接入电路中电阻的大小，通过演示实验可以发现，在电源电压16伏的情况下，连接接线柱B、C，在滑片自右向左滑动的过程中，电流路径不改变，随着小灯接入个数变多，小灯越来越暗，且小灯始终发光，表明接入电路中的电阻在不断变大。若将导线接在接线柱A和B，小灯仍可以发出微弱的光，但金属杆两端小灯不亮，且不管如何移动滑片位置，现象不改变，表明电流只通过电阻丝线圈，接入的是定值电阻；若将导线接在接线柱C和D，可以观察到只有金属杆上小灯发光，且很亮，且不管如何移动滑片位置，现象不改变，表明电流只通过金属杆。

表二

| 电源电压 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课堂情景 | 连接接线柱B、C，且滑片自右向左滑动 |  |  |  |
|  | 连接接线柱A、B |  | 连接接线柱C、D |  |

（二）不同接线柱实现电阻动态变化的“可视化”，给予学生实验探究的机会

图7

本演示实验器材除了可以展现电流的路径，还可以实现电阻动态变化的“可视化”，用于解决教学中的重难点问题。在“用滑动变阻器改变电路中的电流”学生实验中，学生尝试改变不同接线柱自右向左移动滑片，连接接线柱A、C时，有小组学生观察到的结果与其他小组不同，如图7所示，此时可以通过自制滑动变阻器演示，在移动滑片的过程中，通过观察小灯发光的个数进而判断接入的电阻如何变化，寻找到正确的变化规律。又如在连接滑动变阻器演示仪的接线柱C、D后，可以观察到金属杆两端小灯发光，且亮度最大，此时可提问：若金属杆上没有小灯，会发生什么现象？学生通过观察小灯发光的个数和发光的程度容易推理得到由于电阻过小，会导致电流过大，使电源短路，烧坏电源。除上述外，还可进一步探究连接三个接线柱时电流的路径和电阻的动态变化，结合现象和分析，突破教学难点。

（三）实验器材的选择与改进的“可视化”，培养质疑和创新的意识。

本装置选择的小灯均为额定电压为12伏、额定功率为20瓦的高亮卤素灯，为了突出四个接线柱，可以将两根金属杆两端的小灯换为能发出不同颜色光的小灯；本实验装置为了使全体学生都能观察到现象，所以设计时体积较大，金属杆和“电阻丝线圈”间的距离较远，“滑片”使用的是从中间弯折的粗铜丝，为了更加贴近滑动变阻器的结构，可将该距离适当缩短，将粗铜丝改为铜片。

以自制滑动变阻器演示仪为契机，鼓励学生可选择不同实验器材，如铅笔芯、小灯，导线等材料自制简易滑动变阻器，通过图纸设计，展示交流，实践操作等环节，提高学生合作交流和动手实践的能力，在不断优化方案的过程中培养学生质疑和创新的意识。

- 综上，在初中物理的课堂教学中，教师可针对一些教学中的重难点问题进行实验教具的创新或优化，利用物理学中转换的思想方法将平常不可见或难以观察到的现象进行可视化呈现，提升常态化教学境界，如将声信号或电信号转换成可见的光信号等，提升自身创新能力的同时也在潜移默化中提升了学生的思维以及培养了创新的意识，进一步领略物理魅力、感悟科学精神，促进自我成长。

参考文献：

- 李中豪,田博雅,王卓异,江超,王小兰.基于可视化“声音的特性”的教具创新研究[J].中学物理,2021,39(20):36-38.

- 戴同兰,程志飞.流体压强与流速关系实验的创新设计[J].中学物理,2021,39(20):39-40.

- 张露,李建.滑动变阻器教学演示仪的制作与应用[J].物理教学探讨,2019,37(09):49-50.

- 李晓燕,黄树清.可视滑动变阻器的改进与创新[J].湖南中学物理,2019,34(09):79-82.

- 贾火炬.自制滑动变阻器 改进和创新教学设计[J].物理之友,2021,37(02):37+44.

交流于2022年9月