2025年奉贤区灌溉水监测实施方案

通过对农田进水口和排水口水样的采集与检测分析，了解本区农业灌溉水情况，并对生产基地周围水质的影响进行评估。

一、点位分布

在本区范围内选取15个基地进行灌溉水监测，见表1。

表1  2025年奉贤区灌溉水监测点名单

| 序号 | 街镇 | 主体名称 | 水样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庄行 | 上海谷满香粮食种植专业合作社 | 2 | 2021年国家级生态农场 |
| 2 | 庄行 | 上海腾达兔业专业合作社 | 2 | 2021年国家级生态农场 |
| 3 | 金汇 | 上海资福粮食种植专业合作社 | 2 | 2021年国家级生态农场 |
| 4 | 青村 | 上海惠群蔬菜种植专业合作社 | 2 | 2022年国家级生态农场 |
| 5 | 青村 | 上海贤佑农业专业合作社 | 2 | 2023年国家级生态农场 |
| 6 | 金汇 | 上海杨欣果蔬专业合作社 | 1 | 已申报2024年生态农场 |
| 7 | 四团 | 上海沐恩农业专业合作社 | 2 | 拟申报生态农场 |
| 8 | 庄行 | 上海梨园草鸡养殖专业合作社 | 1 | 拟申报生态农场 |
| 9 | 柘林 | 上海曹野农业发展有限公司 | 1 | 拟申报生态农场 |
| 10 | 四团 | 上海荆旺果蔬种植专业合作社 | 2 | 拟申报生态农场 |
| 11 | 四团 | 上海欣桥粮食种植专业合作社 | 2 | 绿色认证 |
| 12 | 四团 | 上海亦博果蔬种植专业合作社 | 2 | 绿色认证 |
| 13 | 柘林 | 上海乡春农产品专业合作社 | 2 | 绿色认证 |
| 14 | 青村 | 上海贤风农产品产销专业合作社 | 1 | 绿色认证 |
| 15 | 庄行 | 上海卓娅农产品产销专业合作社 | 2 | 绿色认证 |

二、采样方法

1、数量：每个水稻基地采集进水口和排水口的水样各1瓶，蔬菜、果树基地采集灌溉水样1瓶，合计26个样品。

2、方法：按一个断面取水，在离水面1/2或1/4处取水，进行多点取样合并为1瓶，取样前用样点的水先冲洗瓶子3次。取样需满溢，尽量减少瓶内空气量。

3、标签：对采集的每一个水样做好记录，并在采样瓶上贴好标签（防水）或用油性笔，尽快运送到实验室。

4、储运：在运输过程中，最好将样瓶装箱，需放冰袋保存样品并用泡沫塑料或纸条挤紧，并在箱顶贴上记号。如果取样当天不能送样应把样品放于冰箱4℃保存，次日送达检测。

5、编号：监测点名简称拼音首字母+数字（1: 进水口、2:排水口）。如：GMX-1，代表上海谷满香粮食种植专业合作社的进水口水样；GMX-2，代表上海谷满香粮食种植专业合作社的排水口水样。

三、检测参数与方法

检测参数：pH值、水温、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群数、蛔虫卵数等16项。检测方法：GB 5084-2021。

上海市奉贤区农业农村委员会

2025年5月28日